Załącznik nr 11

ZASADY  ODŚNIEŻANIA  I  USUWANIA  GOŁOLEDZI  NA DROGACH POWIATOWYCH

w POWIECIE GOSTYNIŃSKIM

|  | OPIS STANU UTRZYMANIA | DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | DLA DANEGO STANDARDU | PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU | OD STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA ZJAWISK |
| III | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez ZDP | - luźny - 6 godzin - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe: lokalnie - 6 godzin utrudnienia dla samochodów osobowych | w miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godzin - szron - 5 godzin - sadź - 5 godzin - pośniegowa - 6 godzin - lodowica - 5 godzin |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny - 8 godzin - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - 8 godzin dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin | w miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godzin - pośniegowa -10 godzin - lodowica - 8 godzin |
| V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny -16 godzin - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godzin dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin | w miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godzin - pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godzin | w miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godziny |