........................................

( pieczęć wykonawcy )

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie”

ul. Kowalska 5, 09-500 Gostynin

| Lp | Opis robót | Jednostka | ilość | Cena netto | Vat | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej wraz z murem oporowym wraz z wywozem gruzu Wykonanie muru oporowego o długości 32 mb i wysokości 120cm Wykonanie podbudowy z Kruszyw łamanych o grubości 20 cm, na podbudowie z piasku o grubości 30 cm Montaż odwonienia liniowego o długości 32 mb murku oporowego Montaż tulei do osprzętu sportowego (koszykówka oraz siatkówka i tenis) Montaż nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym Montaż odwodnienia liniowego boiska o długości 32 mb wraz ze zbiornikiem na wody opadowe o pojemności 6 m3 Montaż ogrodzenia z siatki polipropylenowej o wysokości 4 m o długości 92 mb ( powierzchnia 368 m2) Montaż furtki wraz z bramą wjazdową ( furtka 2 m x 1m szerokości, brama 3 m x 2) Zagospodarowanie ternu poprzez dosypanie ziemi i zasianie trawy Wyposażenie: 1 kpl. do koszykówki, 1 kpl. do siatkówki, 1 kpl. do tenisa | m2 mb mb m2 mb Kpl. m2 Kpl. Kpl. Kpl. Kpl. Kpl. | 490 33 32 490 32 3 480 1 1 1 1 3 |  |  |  |

Razem:  wartość netto :  ………………….....……

podatek VAT :   …………………………

wartość brutto:   ……....................………

Gostynin dn. ……………………………

………………………………………………………..

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)